21级计算机科学与技术2班

计算机网络 实验七

实验7.1TCP/IP 协议分析

(1)捕获一段IP数据包，分析报头的结构

- 打开wireshark进行抓包，同时在命令行输入ping www.baidu.com -4，

- 将其显示www.baidu.com的Ipv4地址

- 可以看到www.baidu.com的IP地址为120.232.145.144

- 停止wireshark抓包,将wireshark过滤选项设置为:

- 或者:

抓取数据包的信息如下图所示:

可以看到一共有8条ICMP报文，有四对ICMP请求和回复报文：

截图可见ICMP 的请求(Echo)和回应(Echo reply)

分析序号为36的 Echo数据包:

展开数据包:

分析:

| 报文结构 | 报文内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 版本 | 0100 | 表示当前网络IP协议的版本是IPV4 |
| 首部结构 | 0101 | 表示IP报头长度,这里是20 bytes (5)。 |
| 区分服务 | 0x00 | 表示当前IP数据包中是否使用服务类型字段,表示0x00表示DSCP（差异化服务代码点）为CS0，ECN（拥塞通告）位没有设置。 |
| 总长度 | 60 | 表示该数据总长，该IP数据包总长度为60字节 |
| 标识 | 0x12cb(4811) | 表示该数据标识，也是唯一标识 |
| 标志 | 0x0 | 表示该数据报能被分段，0x0表示没有设置标志 |
| 片偏移 | 0 | 表示该分段偏移量 |
| 生存时间 | 64 | 表示该数据报最多可以经过64个路由 |
| 协议 | ICMP(1) | 代表ICMP协议 |
| 检验和 | 0x000 | 表示该数据是完整的 |
| 源IP地址 | 172.19.24.29 | 本机IP地址 |
| 目的IP地址 | 120.232.145.144 | 目的机IP地址 |
| 选项 | \ | \ |

(2)在命令窗口中 ping本地一个IP地址

通过ipconfig查询网关信息:

可以看到默认网关的IP地址为172.19.63.254

在命令行输入ping -l 4500 -n 2 172.19.63.254

Ping 的用法:

ping -n：跟无参数ping一个样。在默认情况下无参数ping一般都是只发送四个32字节数据包，-n的话可以指定发送多少数据包，通过这个命令从数据包返回的最短时间、最长时间、平均时间可以衡量网络速度、延迟，从丢失率可以衡量网络的稳定性。

ping -l：发送size指定大小的到目标主机的数据包。

ping -l 4500 -n 2 172.19.63.254 表示向默认网关发送2个size=4500的数据包

wireshark抓到的数据包为:

可以看到两个请求的数据包和两个回复的数据报

回答:

①以太网的MTU是多少?

展开序号为163的ICMP数据报信息:

可以看到数据报被分为4段，分别为1480、1480、1480和68字节，所以可以看出以太网链路上一个报文最多可以经过的报文大小为1480字节，故以太网的MTU为1480字节。

②分析捕获的报文,找出属于同一ICMP 请求报文的分片,发起端发送的ICMP 请求报文分成了几个分片?

ID号相同的IPv4报文属于一个ICMP请求的分段 ，所以发起端发送的ICMP 请求报文分成了4个分片。

③若要让 ping发起端发送的数据分为3个分片则 ping命令中的报文长度应为多大?

- 若想要ping发起端发送的数据分为3个分片，则ping命令中报文长度应该设置为2*1480+1到3*1480字节之间，即2961到4360字节之间。

- 现在ping发送的数据报的大小为4000字节，来实验是否是分成了3个分片:

- 重新查询网关IP:

- 网关IP:192.168.43.1

- 在命令行输入ping -l 4000 -n 2 192.168.43.1

- 抓取到的数据报文:

可以看到ping发起端发送的数据分为3个分片

实验7.2 UDP/IP 协议分析

【目的】 利用wireshark 分析 UDP的IP数据包服务；

【要求】

1）启动wireshark 抓包,设置过滤显示UDP相关的信息；

2） 运行命令 traceroute 命令（windows 的是 tracert）

Tracert www.ucdavis.edu

3） 截图显示网络层（IP）、传输层及UDP 相关的信息；观察期间数据传输；

4） 分析并解释以上实验结果，分析IP数据包的内容。

在命令行运行Tracert www.ucdavis.edu

查看wireshark抓到的数据包:

可以看到没有IP数据包，这是因为windows的tracert使用的是icmp协议，所以我们将过滤信息改为ipv6.addr==2620:12a:8000::4，查看数据包:

分析序号为61的IP数据包:

这是一个捕获到的 ICMPv6 Echo 请求（ping）数据包:

协议（Protocol）: 数据包使用的协议类型，这里是 "ICMPv6"，表示IPv6的ICMP协议。

长度（Length）: 数据包的长度，这里是 "126" 字节。

ICMPv6类型（ICMPv6 Type）: 这是ICMPv6消息的类型字段，这里是 "Echo (ping) request"，表示这是一个Echo请求，用于测试网络连通性。

ID（id）: 这是Echo请求中的标识符字段，这里是 "0x0001"。

Sequence（seq）: 这是Echo请求中的序列号字段，这里是 "9"。

Hop Limit: 这是IPv6数据包的跳数限制（Hop Limit），也就是IPv4中的TTL（Time to Live）。在这个数据包中，跳数限制为 "1"，表示数据包只能在一跳内传播，因此在本例中没有找到响应（no response found!）。

所以有:

跳数限制（Hop Limit）被超出。如果数据包在传输过程中经过了太多的路由跳数，跳数限制会被减小，当它达到0时，路由器将丢弃数据包并发送一个Time Exceeded错误消息。

这个数据包是一个IPv6网络中的ICMPv6 Echo请求，通常用于测试目标主机的可达性和响应时间。在这个示例中，数据包从源IPv6地址发送到目标IPv6地址，请求一个Echo回应。跳数限制为1，所以数据包未在网络中传播太远。如果网络中的目标主机能够响应，它将发送一个Echo回应以确认其可达性。

分析以下2个数据包:

1339数据包是一个捕获到的 ICMPv6 Echo 请求（ping）:

协议（Protocol）: 数据包使用的协议类型，这里是 "ICMPv6"，表示IPv6的ICMP协议。

长度（Length）: 数据包的长度，这里是 "126" 字节。

ICMPv6类型（ICMPv6 Type）: 这是ICMPv6消息的类型字段，这里是 "Echo (ping) request"，表示这是一个Echo请求，用于测试网络连通性。

ID（id）: 这是Echo请求中的标识符字段，这里是 "0x0001"。

Sequence（seq）: 这是Echo请求中的序列号字段，这里是 "57"。

Hop Limit: 这是IPv6数据包的跳数限制（Hop Limit），也就是IPv4中的TTL（Time to Live）。在这个数据包中，跳数限制为 "17"。

回复时间（reply in 1340）: 这是一个注释，指示在 1340 毫秒后可能会有Echo回应。它表示等待Echo回应的时间。

这个数据包是一个IPv6网络中的ICMPv6 Echo请求，通常用于测试目标主机的可达性和响应时间。数据包从源IPv6地址发送到目标IPv6地址，请求一个Echo回应。跳数限制为17，表示数据包可以在网络中传播到多达17个路由跳数的地方。

1340数据包是一个捕获到的 ICMPv6 Echo 回应（ping reply）数据包：

协议（Protocol）: 数据包使用的协议类型，这里是 "ICMPv6"，表示IPv6的ICMP协议。

长度（Length）: 数据包的长度，这里是 "126" 字节。

ICMPv6类型（ICMPv6 Type）: 这是ICMPv6消息的类型字段，这里是 "Echo (ping) reply"，表示这是Echo回应，用于确认网络连通性。

ID（id）: 这是Echo回应中的标识符字段，这里是 "0x0001"，与之前的Echo请求相匹配。

Sequence（seq）: 这是Echo回应中的序列号字段，这里是 "57"，与之前的Echo请求相匹配。

Hop Limit: 这是IPv6数据包的跳数限制（Hop Limit），也就是IPv4中的TTL（Time to Live）。在这个数据包中，跳数限制为 "48"，表示数据包可以在网络中传播到多达48个路由跳数的地方。

这个数据包是一个IPv6网络中的ICMPv6 Echo回应，它是对之前的Echo请求的响应。在Echo请求中，跳数限制为17，而在回应中，跳数限制为48，这表示数据包在网络中经过了更多的路由跳数。这个Echo回应确认了目标主机的可达性，并提供了响应时间等信息。这两个数据包一起构成了一次完整的Ping测试，用于测试网络的连通性和性能。